Учебный стенд для демонстрации эффекта алиасинга

(наложения спектров) при дискретизации сигналов

Авторы и гении: Никитина К.С, Васильев М.И

Группа: РА-41

Дата:

Дисциплина: Проектная деятельность

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Проект представляет собой учебный стенд на базе микроконтроллера Arduino,

который в реальном времени генерирует тестовый сигнал, оцифровывает его с

управляемой частотой дискретизации и передаёт данные на компьютер для

визуализации временной реализации и спектра (FFT). Стенд воспроизводимо

демонстрирует два режима: корректную дискретизацию (частота дискретизации

выше удвоенной частоты сигнала) и алиасинг (частота дискретизации ниже

удвоенной частоты сигнала), при котором на спектре появляется ложная

(алиасная) частота.

Стенд предназначен для использования в лабораторных работах по дисциплинам

«Электроника и электротехника», «Теория сигналов» и прочими связанными с дискретизацией сигналов предметами.

2. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

Цель проекта:

Создать учебный стенд, наглядно и воспроизводимо демонстрирующий эффект

алиасинга при дискретизации сигналов, для использования в лабораторных

работах и лекционных демонстрациях.

Назначение:

- Практическое изучение теоремы Котельникова (теоремы отсчётов).

- Понимание причин возникновения ложных частот при недостаточной частоте

дискретизации.

- Освоение методов цифровой обработки сигналов: оцифровка, БПФ (FFT),

спектральный анализ.

- Получение навыков работы с микроконтроллерами, АЦП, последовательным

портом и программированием на Python.

3. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

Для студентов:

- Наглядная демонстрация абстрактной теоретической концепции (алиасинг)

на реальном «железе».

- Возможность самостоятельно менять параметры сигнала и дискретизации,

наблюдать результат в реальном времени.

- Подготовка к более сложным курсам по ЦОС, радиотехнике, телекоммуникациям.

Зачем это нужно студенту

Студент своими глазами видит, что при нарушении теоремы Котельникова сигнал на спектре «уезжает» на другую частоту. Это не абстрактная формула, а реальный эффект, который можно воспроизвести, меняя всего один параметр — частоту дискретизации. Стенд позволяет:

- Сравнить два режима за секунды.

- Понять, почему в реальных системах (звук, радио, связь) перед АЦП обязательно ставят аналоговый фильтр нижних частот (антиалиасинговый фильтр).

- Увидеть, что частота дискретизации - это не просто «сколько раз в секунду», а критический параметр, определяющий качество цифровой обработки.

Для преподавателей:

- Готовый лабораторный стенд, не требующий сложной настройки.

- Методические материалы (методичка, CSV-данные, скетчи) для проведения

занятий.

- Возможность демонстрации на лекциях.

Для кафедры:

- Пополнение материально-технической базы учебной лаборатории.

- Стенд может тиражироваться при наличии компонентов.

- Снижение затрат на закупку дорогостоящего измерительного оборудования.

4. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Основная аудитория: студенты младших курсов (1–2 курс) направлений

подготовки, связанных с радиотехникой, телекоммуникациями, информатикой

и вычислительной техникой, автоматикой.

Характеристика аудитории:

- Уровень подготовки: базовые знания по физике, математике, информатике;

отсутствие опыта работы с ЦОС и микроконтроллерами.

- Потребности: наглядность, простота интерфейса, воспроизводимость

результатов, минимальное время на освоение.

- Ожидаемый эффект: понимание разницы между «правильной» и «неправильной»

оцифровкой, умение интерпретировать спектр.

Дополнительная возможная аудитория:

- Школьники старших классов (профориентация).

- Студенты смежных специальностей при изучении основ ЦОС.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Состав стенда (базовый):

- Arduino Uno R3 - 1 шт.

- Набор для макетирования (макетная плата, провода, резисторы,

конденсаторы, кнопки) - 1 шт.

- USB-кабель

- Опционально: OLED-дисплей 128×64 I2C (SSD1306).

Принцип работы:

1. Arduino генерирует ШИМ-сигнал, который после RC-фильтра нижних частот

превращается в сглаженную синусоиду (квази-синусоиду).

2. Сигнал подаётся на аналоговый вход A0 и оцифровывается с заданной

частотой дискретизации.

3. Отсчёты передаются в Serial-порт в формате «значение\n».

4. Python-скрипт на компьютере читает данные, строит временную реализацию

и спектр (FFT).

Подробное объяснение режимов работы стенда :

1. Базовые понятия

- Fsig - частота исходного (аналогового) сигнала, который мы хотим оцифровать. В нашем примере Fsig = 100 Гц.

- Fs -  частота дискретизации, то есть сколько раз в секунду АЦП снимает значение сигнала.

- Теорема Котельникова (Найквиста–Шеннона): для корректного восстановления сигнала без искажений необходимо, чтобы частота дискретизации была строго больше удвоенной максимальной частоты сигнала:

Fs > 2 × Fsig

Величина Fs/2 называется частотой Найквиста. Если сигнал содержит компоненты выше этой частоты, они «накладываются» (алиасят) на низкие частоты.

2. Режим 1 - корректная дискретизация

Параметры:

Fsig = 100 Гц, Fs = 500 Гц.

Что происходит:

АЦП снимает отсчёты достаточно часто, чтобы «поймать» все характерные точки синусоиды. При построении спектра (БПФ) мы увидим один чёткий пик на частоте 100 Гц - именно там, где находится реальный сигнал. Ложных пиков не возникает.

Что увидит студент:

- На графике временной реализации: точки отсчётов ложатся на исходную синусоиду 100 Гц (если наложить «истинный» сигнал, они совпадают).

- На спектре: один пик на 100 Гц.

3. Режим 2 - алиасинг (наложение спектров)

Параметры:

Fsig = 100 Гц, Fs = 150 Гц.

Частота Найквиста Fs/2 = 75 Гц. Наш сигнал 100 Гц выше 75 Гц, значит, он не может быть корректно представлен.

Что происходит:

При дискретизации сигнал 100 Гц «маскируется» под более низкую частоту. Вычислим ложную (алиасную) частоту по формуле:

f_alias = | Fsig − k × Fs |, где k - целое число, подбираемое так, чтобы результат попал в диапазон от 0 до Fs/2.

В нашем случае:

k = 1 → |100 - 150| = 50 Гц.

Это значение меньше 75 Гц, поэтому оно и будет восприниматься как реальная частота.

Что увидит студент:

- На графике временной реализации: если наложить «истинную» синусоиду 100 Гц, точки отсчётов не лягут на неё. Они будут выглядеть как синусоида с частотой 50 Гц (но с меньшим числом точек на период).

- На спектре: пик сместится с 100 Гц на 50 Гц. Это и есть наглядная демонстрация алиасинга - «ложная частота».

4. Реализация на стенде

Генерация сигнала

На Arduino нельзя напрямую сгенерировать синусоиду 100 Гц. Используется ШИМ с синусоидальной модуляцией:

- Таймер настраивается на высокую частоту (например, 31 кГц).

- В прерывании таймера значение скважности (duty cycle) меняется по закону синуса с частотой 100 Гц (таблица значений или вычисление по формуле).

- После RC-фильтра нижних частот (R = 1 кОм, C = 0,1 мкФ, частота среза ≈ 1,6 кГц) высокочастотная ШИМ-несущая подавляется, остаётся сглаженная синусоида 100 Гц.

Переключение режимов

Два способа

1. Кнопка: подключить кнопку к цифровому пину с подтяжкой. При нажатии в скетче меняется переменная `mode` (0 или 1), которая определяет Fs.

2. Команда через Serial

Что делает Python-скрипт

- Читает строки из Serial, преобразует в числа.

- Строит график `амплитуда vs время` (время рассчитывается как номер отсчёта / Fs).

- Выполняет БПФ (например, `scipy.fft`) и строит спектр амплитуд.

- Для наглядности можно наложить «истинную» синусоиду 100 Гц на график временной реализации (по известной формуле).

Ограничения:

- АЦП (аналого-цифровой преобразователь) Arduino Uno/Nano построен на микросхеме ATmega328P. Он не может измерять напряжение бесконечно быстро: каждое измерение занимает время. Стандартная функция analogRead() в Arduino настроена так, что одно измерение длится примерно 100 микросекунд. Значит, за секунду можно сделать около 10 000 измерений - это и есть частота дискретизации, примерно 10 кГц.

Наша задача - показать алиасинг на медленном сигнале. Если сигнал имеет частоту 100 Гц, то для корректной дискретизации нужно Fs > 200 Гц. Мы берём Fs = 500 Гц (при такой частоте можно управляемо нарушать теорему Котельникова с доступными частотами дискретизации).

Для режима алиасинга берём Fs = 150 Гц. Оба значения намного ниже предела 10 кГц, поэтому Arduino работает спокойно, без перегрузки, и результаты стабильны.

- Разрядность АЦП - 10 бит (0–1023).

- Возможна неравномерность интервалов между отсчётами. В идеале мы хотим снимать значения строго через равные промежутки времени (например, каждые 2000 мкс для Fs = 500 Гц). Но analogRead() и цикл loop() работают не идеально: одно измерение может занять 98 мкс, другое - 105 мкс, третье - 102 мкс. Интервалы «плавают».  Можно исправить, но будем ли ?

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Таблица ориентировочных затрат:

Arduino Uno R3 (совместимая)   - 640–890р (или уже есть)

Набор для макетирования (плата, провода,  резисторы, конденсаторы, кнопки)    - около 1.000р

OLED-дисплей 128×64 I2C (опционально) - 188–280р

ИТОГО (базовый комплект) : 1600–2200р

ИТОГО (с дисплеем) : 1800–2500р

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И СРОКИ

Неделя 1-2: Определение границ и закупка

- Согласование концепции с преподавателем.

- Составление списка компонентов, оформление заказа.

- Фиксация параметров сигнала (Fsig = 100 Гц, Fs1 = 500 Гц, Fs2 = 150 Гц).

Результат: компоненты заказаны, параметры утверждены.

Неделя 3-4: Сборка «железа» и первый работающий скетч

- Сборка RC-фильтра, подключение к Arduino.

- Написание скетча: генерация ШИМ, оцифровка, вывод в Serial.

- Проверка «в петле» (Serial-плоттер).

Результат: стабильные данные на экране компьютера.

Неделя 5-6: Реализация сценария алиасинга и обработка данных

- Реализация двух режимов в скетче (переключение кнопкой/командой).

- Написание Python-скрипта для построения временной реализации и FFT.

- Проверка воспроизводимости (5 запусков).

Результат: два скриншота спектров (правильный и неправильный).

Неделя 7: Оформление в учебный продукт и подготовка CSV

- Написание методички (4-6 страниц): цель, теория, схема, порядок

выполнения, контрольные вопросы.

- Подготовка «паспорта стенда» (состав, стоимость, возможности,

ограничения).

- Сохранение «эталонных» CSV-файлов для обоих режимов.

Результат: методичка, паспорт, CSV-файлы.

Неделя 8: Защита перед кафедрой и передача

- Сборка стенда в пластиковый контейнер, подпись проводов, схема на

крышке.

- Демонстрация для преподавателей, сбор обратной связи.

- Передача файлов (скетч, Python-скрипт, методичка, CSV) на кафедру.

Результат: ура победа

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Работающий учебный стенд, демонстрирующий алиасинг в двух режимах.

- Методичка на 4-6 страниц для студентов.

- «Паспорт стенда» (1 страница) с составом, стоимостью и ограничениями.

- Набор CSV-файлов с эталонными записями для обоих режимов.

- Python-скрипт для визуализации и спектрального анализа.

- Скетч Arduino с комментариями.

- Презентация для защиты перед кафедрой.

9. РИСКИ И ИХ КОНТРА

Риск: Нестабильность синхронизации при оцифровке.

Контра: Использовать усреднение, увеличить длину выборки, при

необходимости - прямое управление регистрами ADC.

Риск: Задержки поставки компонентов.

Контра: Заказать заранее (неделя 1–2), использовать имеющиеся на

кафедре компоненты.

Риск: Сложности с настройкой RC-фильтра.

Контра: Подобрать номиналы экспериментально, использовать

рекомендованные значения (R = 1 кОм, C = 0,1 мкФ для Fсреза ≈ 1,6 кГц).

Риски: Недостаточная наглядность спектра.

Контра: Использовать окно Ханна, достаточное число отсчётов (N ≥ 512),

логарифмический масштаб по оси Y (дБ).

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый проект полностью реализуем в рамках семестра с минимальными

затратами и позволяет получить наглядный учебный продукт. Чёткий фокус на

одном эффекте (алиасинг) обеспечивает воспроизводимость и простоту

демонстрации, а заложенные ограничения (частота сигнала до 500 Гц,

стандартный ADC) делают проект доступным для повторения студентами.

Проект может быть использован в учебном процессе кафедры, а также

послужить основой для дальнейших разработок (добавление экрана, расширение

функционала, тиражирование).